Wśród stosowanych metod identyfikacji ważne miejsce zajmuje metoda odpowiedzi skokowej, która często jest stosowana do wyznaczenia własności dynamicznych obiektów elektrotermicznych (pieców oporowych). Eksperymenty wykorzystujące tę metodę w swej klasycznej postaci mogą być przeprowadzone w zasadzie jedynie poza normalną eksploatacją obiektu ze względu na znaczne zakłócenie procesu i długi czas trwania.

W technologiach obróbki cieplnej, wykorzystującej piece oporowe, na ogół przed rozpoczęciem procesu właściwego piec jest doprowadzony do temperatury roboczej, przy zasilaniu go pełną mocą znamionową. Jest to faza rozruchu pieca i ma ona charakter zbliżony do tradycyjnego eksperymentu identyfikacyjnego metodą odpowiedzi skokowej, gdyż znamionowa moc grzejna może być traktowana jako sygnał skokowy o maksymalnej dla danego obiektu wartości amplitudy. Celowym jest więc monitorowanie przebiegu temperatury w tej fazie (tzw. krzywej rozgrzewu pieca), gdyż przy wykorzystaniu metod numerycznych może być on źródłem cennych informacji wstępnych, dotyczących własności dynamicznych obiektu. Takie podejście umożliwia pozyskiwanie informacji bez jakiejkolwiek ingerencji w przebieg procesu, a więc w trybie eksperymentu biernego. Przykładowy przebieg sygnałów podczas rozgrzewu pieca oporowego przedstawia rys. 1.

Istotnym z punktu widzenia pozyskiwania informacji o dynamice obiektu jest początkowy fragment krzywej rozgrzewu (podczas którego do pieca jest dostarczana stała moc na ogół równa mocy znamionowej), a szczególnie ten punkt na krzywej, w którym szybkość narastania temperatury osiąga swoje maksimum (punkt A na rys. 1). Oznacza to, że dla celów wstępnej identyfikacji nie jest konieczne doprowadzenie obiektu do stanu ustalonego po skoku mocy, co jest istotną zaletą tej metody z punktu widzenia regulatora z automatycznym doborem nastaw. Procedura identyfikacyjna może zostać praktycznie zakończona tuż po osiągnięciu punktu A na krzywej rozgrzewu pieca.

Punkt A jest punktem przegięcia krzywej rozgrzewu, a więc może on być wyznaczony na podstawie analizy pochodnej sygnału temperatury podczas trwania tego procesu. Praktycznie, rejestrując przebieg temperatury w fazie rozgrzewu, należy na bieżąco obliczać wartości pochodnej tego sygnału w kolejnych chwilach czasowych (linia przerywana na rys. 1). Filtracyjny algorytm rekursywnego obliczania pierwszej pochodnej dla celów omawianej metody identyfikacji wstępnej przedstawiono w załączniku do niniejszego artykułu.

Wartość pochodnej temperatury, obliczona w każdym kolejnym kroku czasowym, jest porównywana a wartościami wyznaczonymi poprzednio, aż do chwili, gdy podczas rozgrzewu zostanie wyznaczona jej wartość maksymalna. W ten sposób procedura identyfikacyjna ustala moment (tA), w którym szybkość narastania temperatury osiąga swoje maksimum i wyznacza wartość tej szybkości (VA).

W kolejnym etapie określa się zastępczy czas opóźnienia obiektu (L), który jest równy odcinkowi, jaki styczna do krzywej rozgrzewu w punkcie przegięcia odcina na osi czasu. Równanie tej stycznej, posługując się oznaczeniami przyjętymi na rys. 1, można zapisać jako:

Stad zastępczy czas opóźnienia wyraża się zależnością:

W taki sposób, na podstawie obserwacji początkowego fragmentu krzywej rozgrzewu pieca oporowego, zostały wyznaczone dwa istotne parametry dynamiczne obiektu: maksymalna szybkość narastania temperatury VA oraz zastępczy czas opóźnienia L. Sposoby wykorzystania tych informacji dla celów algorytmu regulatora z automatyczny doborem nastaw przedstawiono w rozdz. 3.

wzory

Gs=Kexp−sTD1+st						(1)

ht=K1−e−t−TDt								(2)

gt=dhtdt=Kte−t−TDt						(3)

ut0U0			t<0t³0								(4)

TD=t1+ha−ht1gmax							(5)

gt1=gmax										(6)

gt1+t2@0.606gmax							(7)

ht=a0+a1t+a2t2								(8)

¶S¶a0¶S¶a1¶S¶a2=T0									(9)

gt=dhtdt|t=t0=a1								(11)

gt=j=-JJjhjE1JD									(12)