Data

Laboratorium nr 1

Temat: Podstawy działania sieci komputerowych

Wykonał:

Data zaliczenia:

Ocena:

Ćwiczenie 1 Konfiguracja sieci TCP/IP na komputerze PC

Cele

• Identyfikacja narzędzi używanych do sprawdzania konfiguracji sieciowej komputera w różnych

systemach operacyjnych.

• Zebranie informacji dotyczących połączenia, nazwy hosta, adresu warstwy 2 (MAC ) oraz adresu

sieciowego warstwy 3 (adresu IP).

• Porównanie informacji sieciowych zebranych z różnych komputerów.

Wprowadzenie

W tym ćwiczeniu zakłada się, że używana jest dowolna wersja systemu operacyjnego Windows. Jest

to ćwiczenie nie mające negatywnego wpływu na system i może być przeprowadzane na dowolnym

komputerze bez obawy o zmianę konfiguracji systemu.

Ćwiczenie to powinno być wykonywane w sieci LAN mającej połączenie z Internetem. Można je

przeprowadzić, korzystając z pojedynczego połączenia modemowego lub połączenia DSL. Adresy IP

zostaną podane przez instruktora.

Krok 1 Nawiąż połączenie z Internetem

Nawiąż i sprawdź połączenie z Internetem. Dzięki temu można się upewnić, że komputer ma adres

IP.

Step 2 Zbierz informacje o konfiguracji TCP/IP

Skorzystaj z menu Start, aby otworzyć okno wiersza poleceń, przypominające okno systemu MSDOS.

Wybierz kolejno polecenia Start > Programy > Akcesoria > Wiersz poleceń lub Start >

Programy > Wiersz poleceń.

Wpisz ipconfig i naciśnij klawisz Enter (wielkość liter nie ma znaczenia). Nazwa ta stanowi skrót polecenia IP Configuration

Krok 3 Zapisz następujące informacje o sieci TCP/IP dla używanego komputera

Adres IP: _________________________________________________________________

Maska podsieci:

_______________________________________________________________

Domyślna brama:

_____________________________________________________________

Krok 4 Porównaj konfigurację TCP/IP tego komputera z innymi komputerami znajdującymi

się w sieci LAN

Jeśli dany komputer znajduje się w sieci LAN, porównaj informacje zebrane z kilku komputerów.

Czy występują podobieństwa?

____________________________________________

Jakie są podobieństwa między adresami domyślnych bram?

_________________________________________

Zapisz kilka adresów IP:

Krok 5 Sprawdź dodatkowe informacje dotyczące konfiguracji TCP/IP

Aby zapoznać się z informacjami szczegółowymi, wpisz polecenie ipconfig /all i naciśnij

klawisz Enter.

Powinna zostać wyświetlona nazwa hosta, która zawiera nazwę komputera i nazwę NetBIOS.

Wyświetlany powinien być również adres serwera DHCP, jeśli taki jest używany, oraz data

rozpoczęcia i zakończenia dzierżawy adresu IP. Zapoznaj się z tymi informacjami. Mogą również być

wyświetlane adresy serwerów DNS używane do odwzorowywania nazw na adresy.

Należy zwrócić uwagę na adres fizyczny (MAC) oraz model karty sieciowej (Opis).

Jakie są podobieństwa adresów fizycznych (MAC) używanych w sieci LAN?

__________________________________________________________________________

Zapisz adresy IP wszystkich serwerów znajdujących się na liście:

Zapisz nazwę hosta dla danego komputera:

__________________________________________________________________________

Zapisz nazwy hostów dla kilku innych komputerów:

__________________________________________________________________________

Czy wszystkie serwery i stacje robocze mają taką samą część sieciową adresu IP jak używana

stacja robocza? ____________________

Krok 6 Zamknij okno

Po zakończeniu sprawdzania ustawień sieciowych zamknij okno.

Jeśli jest to koniecznie, powtórz poprzednie kroki. Sprawdź, czy potrafisz otworzyć ponownie to okno

i zinterpretować wyświetlane wyniki.

Do zrealizowania

Jakie na podstawie przeprowadzonych obserwacji możesz wyciągnąć wnioski, dysponując

informacjami z trzech komputerów dołączonych do przełącznika?

Komputer 1

Adres IP: 192.168.12.113

Maska podsieci: 255.255.255.0

Domyślna brama: 192.168.12.1

Komputer 2

Adres IP: 192.168.12.205

Maska podsieci: 255.255.255.0

Domyślna brama: 192.168.12.1

Komputer 3

Adres IP: 192.168.112.97

Maska podsieci: 255.255.255.0

Domyślna brama: 192.168.12.1

Czy komputery mogą komunikować się ze sobą? Czy znajdują się w tej samej sieci? Dlaczego tak

sądzisz? Jeśli nie wszystko jest w porządku, jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna problemu?

Korzystanie z poleceń ping i tracert na stacji roboczej

Cele

• Poznanie sposobów korzystania z polecenia TCP/IP Packet Internet Groper (ping) z poziomu

stacji roboczej.

• Poznanie sposobów korzystania z polecenia traceroute (tracert) z poziomu stacji roboczej.

• Obserwacja procesu odwzorowywania nazw na adresy przeprowadzanego przez serwery WINS

i/lub DNS.

Krok 1 Nawiąż i sprawdź połączenie z Internetem

Dzięki temu można się upewnić, że komputer ma adres IP.

Krok 2 Otwórz okno wiersza poleceń

Wybierz kolejno polecenia Start > Programy > Akcesoria > Wiersz poleceń

lub Start > Programy > Wiersz poleceń lub Start > Wszystkie programy > Wiersz poleceń.

Krok 3 Wyślij pakiety ping na adres IP innego komputera

W oknie wpisz polecenie ping, spację i adres IP komputera zanotowany podczas poprzedniego

ćwiczenia. Na następującym rysunku pokazano wyniki pomyślnego wykonania polecenia ping dla podanego adresu IP.

Polecenie ping używa komunikatów ICMP typu „prośba o echo” (echo request) i „odpowiedź z

echem” (echo reply) w celu przetestowania połączenia fizycznego. Polecenie ping przedstawia

wyniki dla czterech przeprowadzonych prób, dlatego może stanowić wskaźnik niezawodności

połączenia. Jeśli w sieci dostępny jest inny komputer, spróbuj wysłać pakiety ping na adres IP tego komputera.

Zapisz wyniki. __________________________________________

Krok 4 Wyślij pakiety ping na adres IP domyślnej bramy

Spróbuj wysłać pakiety ping na adres IP domyślnej bramy, jeśli takowa została znaleziona w

poprzednim ćwiczeniu. Jeśli polecenie ping zostało wykonane pomyślnie, oznacza to, że istnieje

fizyczne połączenie z routerem znajdującym się w sieci lokalnej oraz prawdopodobnie z resztą

świata.

Krok 5 Wyślij pakiety ping na adresy IP serwerów DHCP lub DNS

Spróbuj wysłać pakiety ping na adres IP dowolnego serwera DHCP i/lub DNS znalezionego w

poprzednim ćwiczeniu. Jeśli polecenie zakończyło się pomyślnie dla któregokolwiek z serwerów,

który jednak nie jest obecny w sieci, o czym to świadczy?

__________________________________________________________________________

Czy polecenie ping zostało wykonane pomyślnie? ____________________

Krok 6 Wyślij pakiety ping na adres IP pętli zwrotnej

Wpisz następujące polecenie: ping 127.0.0.1

Sieć 127.0.0.0 jest zarezerwowana na potrzeby testowania wewnętrznego sprzężenia zwrotnego.

Jeśli polecenie ping zakończyło się pomyślnie, oznacza to, że protokół TCP/IP jest prawidłowo

zainstalowany i działa poprawnie na badanym komputerze.

Czy polecenie ping zostało wykonane pomyślnie i o czym to świadczy? ____________________

Krok 7 Wyślij pakiety ping, używając nazwy hosta innego komputera

Spróbuj użyć polecenia ping, używając nazwy hosta zanotowanej w poprzednim ćwiczeniu. Na

rysunku pokazano wyniki pomyślnego wykonania polecenia ping z podaniem nazwy hosta.

Krok 8 Wyślij pakiety ping na adres witryny firmy Cisco

Wpisz następujące polecenie: ping www.cisco.com

Pierwszy wiersz wyniku działania polecenia zawiera pełną nazwę domenową (Fully Qualified

Domain Name, FQDN), po której występuje adres IP. Znajdujący się gdzieś w sieci serwer DNS

(Domain Name Service) był w stanie zamienić podaną nazwę na adres IP. Serwery DNS zamieniają

nazwy domen (nie nazwy hostów) na adresy IP.

Bez funkcji odwzorowywania nazw polecenie ping zakończyłoby się niepomyślnie, ponieważ

protokół TCP/IP używa wyłącznie poprawnych adresów IP. Bez funkcji odwzorowywania nazw na

adresy praca przeglądarek byłaby niemożliwa.

Korzystając z serwerów DNS, można sprawdzić połączenie z komputerami w Internecie, używając

do tego celu dobrze znanych adresów WWW lub adresów domen, bez konieczności odwoływania

się do ich adresów IP. Jeśli najbliższy serwer DNS nie zna danego adresu IP, wysyła zapytanie do

innego serwera DNS znajdującego się wyżej w strukturze Internetu.

Krok 9 Wyślij pakiety ping na adres witryny firmy Microsoft

- Wpisz następujące polecenie: ping www.microsoft.com

Zauważ, że serwer DNS rozpoznał nazwę i zamienił ją na adres IP, ale brak jest odpowiedzi.

Niektóre serwery są tak skonfigurowane, aby ignorować pakiety ping. Jest to często stosowane

zabezpieczenie.

Wyślij pakiety ping na adresy innych domen i zapisz wyniki. Na przykład ping www.msn.de

Krok 10 Prześledź drogę do witryny firmy Cisco

Wpisz polecenie tracert www.cisco.com i naciśnij klawisz Enter.

Nazwa tracert stanowi skrót pojęcia trace route (śledź trasę). Na poprzednim rysunku pokazano

wyniki pomyślnego uruchomienia polecenia tracert z Bawarii w Niemczech. Pierwszy wiersz

wyniku działania polecenia zawiera nazwę FQDN, po której występuje adres IP. Oznacza to, że

serwer DNS odwzorował nazwę na adres IP. Następnie wyświetlana jest lista wszystkich routerów,

przez które musiały przejść żądania wysłane przez polecenie tracert, aby dotrzeć do miejsca

przeznaczenia.

Polecenie tracert korzysta z takiego samego żądania i odpowiedzi protokołu echo, jak polecenie

ping, lecz stosuje je w nieco inny sposób. Należy zauważyć, że polecenie tracert w

rzeczywistości z każdym routerem kontaktowało się trzykrotnie. Porównaj te wyniki, aby ocenić

spójność trasy. Zauważ, że w powyższym przykładzie występowały znaczące opóźnienia po

routerach 11 i 13, zapewne spowodowane przeciążeniami. Głównym wnioskiem jest jednak to, że

połączenie wydaje się być spójne.

Każdy router jest punktem przekazywania pakietów, w którym sieć łączy się z inną siecią.

Krok 11 Prześledź trasy do innych adresów IP lub nazw domen

Użyj polecenia tracert, stosując inne nazwy domen lub adresy IP, i zanotuj wyniki. Na przykład

użyj polecenia tracert www.msn.de.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Krok 12 Prześledź trasę do nazwy lokalnego hosta lub lokalnego adresu IP

Spróbuj użyć polecenia tracert w odniesieniu do nazwy lokalnego hosta lub adresu IP. Wykonanie

polecenia nie powinno zabrać wiele czasu, ponieważ pakiety nie muszą przechodzić przez żadne routery.