Ustanawianie połączenia konsoli z routerem lub przełącznikiem

Cele

• Utworzenie połączenia konsoli z komputera PC do routera lub przełącznika przy użyciu

właściwego kabla.

• Skonfigurowanie terminala HyperTerminal na komputerze PC.

• Zapoznanie się z interfejsami użytkownika routera i przełącznika.

Wprowadzenie i przygotowanie

To ćwiczenie umożliwia nabycie umiejętności podłączania komputera PC do routera lub przełącznika

w celu ustanowienia sesji konsoli i uzyskania dostępu do interfejsu użytkownika urządzenia

sieciowego. Sesja konsoli umożliwia użytkownikowi sprawdzenie i zmianę konfiguracji przełącznika

lub routera. Jest to najprostsza metoda podłączania się do jednego z tych urządzeń.

To ćwiczenie należy wykonać dwukrotnie, raz przy użyciu routera i drugi raz — przełącznika, aby

móc stwierdzić różnice między interfejsami użytkownika tych urządzeń. Ćwiczenie to należy

rozpocząć przy wyłączonych urządzeniach i rozłączonym okablowaniu. Praca przebiega w

zespołach dwuosobowych; jedna osoba powinna zająć się routerem, a druga przełącznikiem.

Potrzebne będą następujące elementy:

• stacja robocza ze złączem szeregowym i zainstalowanym terminalem HyperTerminal;

• przełącznik Ethernet 10BASE-T lub Fast Ethernet;

• router Cisco;

• kabel rollover lub kabel konsolowy do podłączenia stacji roboczej do routera lub przełącznika.

113 - 183 CCNA 1: Podstawy działania sieci komputerowych wersja 3.1 - Ćwiczenie 5.2.7 Copyright © 2003, Cisco Systems, Inc.

Krok 1 Zapoznanie się ze złączami konsoli routera i przełącznika

- Obejrzyj router lub przełącznik i znajdź złącze RJ-45 oznaczone jako „Console”.

Krok 2 Rozpoznanie złącza szeregowego komputera — może to być COM 1 lub COM 2

a. Powinno to być złącze męskie z 9 lub 25 stykami, oznaczone jako „serial” lub „COM1”. Może

ono być oznaczone, ale nie musi.

Krok 3 Założenie przejściówki RJ-45-DB-9

Jedną stronę przejściówki należy podłączyć do złącza szeregowego komputera, a drugą — do

złącza RJ-45 kabla rollover. Jeśli złącze szeregowe w komputerze lub terminalu jest typu DB-25,

potrzebna będzie przejściówka RJ-45-DB-25. Przejściówki obu typów są zwykle dostarczane razem

z routerem lub przełącznikiem firmy Cisco.

114 - 183 CCNA 1: Podstawy działania sieci komputerowych wersja 3.1 - Ćwiczenie 5.2.7 Copyright © 2003, Cisco Systems, Inc.

Krok 4 Znalezienie lub wykonanie kabla rollover

Użyj kabla rollover. W razie potrzeby wykonaj taki kabel, tak aby jego długość umożliwiała

podłączenie routera lub przełącznika do stacji roboczej.

Krok 5 Połączenie składników okablowania

Podłącz kabel rollover do złącza RJ-45 portu konsoli routera lub przełącznika. Podłącz drugi koniec

kabla rollover do przejściówki RJ-45-DB-9 lub RJ-45-DB-25. Podłącz przejściówkę do złącza DB-9

lub DB-25 portu szeregowego komputera (w zależności od tego, które złącze jest dostępne w

komputerze).

Krok 6 Uruchomienie programu HyperTerminal na komputerze

a. Włącz komputer.

b. Na pasku zadań systemu Windows znajdź program HyperTerminal:

Kliknij kolejno opcje Start > Programs (Programy) > Accessories (Akcesoria) >

Communications (Komunikacja) > Hyper Terminal.

115 - 183 CCNA 1: Podstawy działania sieci komputerowych wersja 3.1 - Ćwiczenie 5.2.7 Copyright © 2003, Cisco Systems, Inc.

Krok 7 Nazwanie sesji programu HyperTerminal

W oknie podręcznym „Connection Description” („Opis połączenia”) w polu Name (Nazwa) wprowadź

nazwę sesji i kliknij przycisk OK.

Krok 8 Określenie interfejsu łączącego z komputerem

W oknie podręcznym „Connect To” („Połącz z”) użyj strzałki w polu Connect using (Połącz

używając), aby wybrać opcję COM1, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: Może zaistnieć konieczność ustawienia wartości COM2 — w zależności od tego,

który port w komputerze jest używany.

Krok 9 Określenie właściwości połączenia interfejsu

a. W oknie podręcznym „COM1 Properties” („Właściwości COM1”) użyj strzałek, aby wybrać

następujące wartości:

Bits per second (Liczba bitów na sekundę) = 9600

Data bits (Bity danych) = 8

Parity (Parzystość) = Brak

Stop bits (Bity stopu) = 1

Flow control (Sterowanie przepływem) = Brak

b. Kliknij przycisk OK.

c. Gdy pojawi się okno sesji programu HyperTerminal, włącz router lub przełącznik. Jeśli router lub

przełącznik jest już włączony, naciśnij klawisz Enter. Powinna pojawić się odpowiedź routera lub

przełącznika. Jeśli odpowiedź się pojawi, oznacza to, że połączenie zostało wykonane

prawidłowo.

Krok 10 Zapoznanie się z interfejsami użytkownika routera i przełącznika

a. Zapoznaj się z interfejsem użytkownika.

b. Jeśli używany jest router, jaki jest znak zachęty? ________________________

c. Jeśli używany jest przełącznik, jaki jest znak zachęty? ________________________

Krok 11 Zamknięcie okna sesji

a. Aby zakończyć sesję konsoli w sesji programu HyperTerminal, wybierz kolejno opcje:

File (Plik) > Exit (Zakończ).

b. Gdy pojawi się okno podręczne programu HyperTerminal z ostrzeżeniem o rozłączeniu, kliknij

przycisk Yes (Tak).

c. Zostanie wyświetlone pytanie o to, czy sesja ma zostać zapisana. Wybierz opcję No (Nie).