Konfigurowanie procesu routingu OSPF

Cele

• Zapoznanie się ze sposobem konfigurowania schematu adresowania IP dla obszaru 0 routingu

OSPF (ang. Open Shortest Path First).

• Opanowanie umiejętności konfigurowania i sprawdzania poprawności routingu OSPF (ang.

Open Shortest Path First).

Krok 1 Konfiguracja routerów

W trybie konfiguracji globalnej skonfiguruj na routerach nazwę hosta tak, jak opisano to w tabeli.

Skonfiguruj interfejsy, tak jak na rysunku. Skonfiguruj nazwy hostów IP. Nie konfiguruj

protokołu routingu.

Krok 2 Zapisanie informacji konfiguracyjnych z poziomu uprzywilejowanego trybu EXEC

BERLIN#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]? (Nazwa pliku docelowego

[startup-config]?) [Enter]

a. W jakim celu zapisuje się w konfiguracji startowej informacje o konfiguracji bieżącej?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Krok 3 Skonfigurowanie hostów przy użyciu odpowiednich adresów IP, maski podsieci i domyślnej bramy

a. Z każdej stacji roboczej powinno być możliwe uzyskanie połączenia z podłączonym routerem

przy użyciu polecenia ping. W przypadku wystąpienia problemów spróbuj je rozwiązać. Nie

zapomnij o przypisaniu stacji roboczej konkretnego adresu IP oraz bramy domyślnej.

b. W tym momencie stacje robocze nie mogą się komunikować ze sobą. Następujące kroki opisują

proces umożliwiający nawiązywanie łączności w sieci używającej protokołu routingu OSPF.

Krok 4 Wyświetlanie informacji o konfiguracji i interfejsach routerów

a. W uprzywilejowanym trybie EXEC wpisz:

Berlin#show running-config

b. Używając polecenia show ip interface brief, sprawdź stan każdego interfejsu.

c. Jaki jest stan interfejsów każdego routera?

Berlin:

FastEthernet 0: _______________________________________________

Serial 0: ___________________________________________________

Serial 1: ___________________________________________________

Rome:

FastEthernet 0: _______________________________________________

Serial 0: ___________________________________________________

d. Wyślij pakiety ping z jednego dołączonego interfejsu szeregowego na inny.

Czy polecenie ping zostało wykonane pomyślnie?

__________________________________________

e. Jeśli polecenie ping nie zostało wykonane pomyślnie, rozwiąż problem z konfiguracją routera,

tak aby polecenie ping zakończyło się powodzeniem.

Krok 5 Konfigurowanie routingu OSPF na routerze Berlin

a. Skonfiguruj proces routingu OSPF na routerze Berlin. Użyj numeru procesu OSPF równego 1

oraz upewnij się, że wszystkie sieci znajdują się w obszarze 0.

Berlin(config)#router ospf 1

Berlin(config-router)#network 192.168.1.128 0.0.0.63 area 0

Berlin(config-router)#network 192.168.15.0 0.0.0.3 area 0

Berlin(config-router)#end

b. Sprawdź bieżące pliki konfiguracyjne routerów.

c. Czy w danej wersji systemu IOS zostały automatycznie dopisane jakieś wiersze pod instrukcją

router ospf 1? _______________

d. Jeśli tak, co zostało dodane?

_________________________________________________

e. Jeśli konfiguracja bieżąca nie uległa zmianie, wpisz następujące polecenia:

Berlin(config)#router ospf 1

Berlin(config-router)#log-adjacency-changes

Berlin(config-router)#end

f. Wyświetl tablicę routingu routera Berlin.

Berlin#show ip route

g. Czy w tablicy routingu znajdują się wpisy? __________________

h. Dlaczego?

_______________________________________________________

Krok 6 Konfigurowanie routingu OSPF na routerze Rome

a. Skonfiguruj proces routingu OSPF na routerze Rome. Użyj numeru procesu OSPF równego 1

oraz upewnij się, że wszystkie sieci znajdują się w obszarze 0.

Rome(config)#router ospf 1

Rome(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0

Rome(config-router)#network 192.168.15.0 0.0.0.3 area 0

Rome(config-router)#end

b. Sprawdź bieżące pliki konfiguracyjne routera Rome.

c. Czy w danej wersji systemu IOS zostały automatycznie dopisane jakieś wiersze pod instrukcją

router ospf 1? _______________

d. Jeśli tak, co zostało dodane?

_________________________________________________

e. Jeśli konfiguracja bieżąca nie uległa zmianie, wpisz następujące polecenia:

Rome(config)#router ospf 1

Rome(config-router)#log-adjacency-changes

Rome(config-router)#end

f. Wyświetl tablicę routingu routera Rome:

Rome#show ip route

g. Czy w tablicy routingu znajdują się wpisy dotyczące protokołu OSPF?

__________________________

h. Jaka jest wartość metryki dla trasy OSPF? _______________________________

i. Jaki jest adres VIA dla trasy OSPF? _______________________________

j. Czy w tablicy routingu znajdują się trasy do wszystkich sieci?

__________________________

k. Co oznacza litera O znajdująca się w pierwszej kolumnie tablicy routingu?

____________________

Krok 7 Testowanie łączności w sieci

a. Wykonaj na hoście Rome polecenie ping adresowane do hosta Berlin. Czy zostało ono

wykonane pomyślnie? ___________________

b. Jeśli nie, rozwiąż występujące problemy.

Po zakończeniu opisanych czynności wyloguj się, wpisując polecenie exit, a następnie wyłącz

router. Następnie odłącz i schowaj kable oraz przejściówkę.

Kasowanie i ponowne ładowanie konfiguracji routera

Przejdź do uprzywilejowanego trybu EXEC, wpisując polecenie enable.

Po wyświetleniu pytania o hasło wpisz słowo class. Jeśli nie rozwiąże to problemu, poproś o pomoc

instruktora.

Router>enable

W uprzywilejowanym trybie EXEC wpisz polecenie erase startup-config.

Router#erase startup-config

Zostanie wyświetlona następująca informacja:

Erasing the nvram filesystem will remove all files! (Skasowanie

systemu plików nvram spowoduje usunięcie wszystkich plików!)

Continue? (Kontynuować?) [confirm] (potwierdź)

Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić.

Powinna zostać wyświetlona odpowiedź:

Erase of nvram: (Kasowanie pamięci nvram:) complete (zakończone)

W uprzywilejowanym trybie EXEC wpisz polecenie reload.

Router#reload

Zostanie wyświetlona następująca informacja:

System configuration has been modified. (Zmodyfikowano konfigurację

systemu). Save? (Zapisać?) [yes/no]: (tak/nie:)

Wpisz n i naciśnij klawisz Enter.

Zostanie wyświetlona następująca informacja:

Proceed with reload? (Czy wykonać ponowne ładowanie?) [confirm]

(potwierdź)

Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić.

Pierwszy wiersz odpowiedzi powinien wyglądać następująco:

Reload requested by console. (Z poziomu konsoli zażądano ponownego

ładowania).

Po zakończeniu ładowania zostanie wyświetlone następujące pytanie:

Would you like to enter the initial configuration dialog? (Czy

chcesz rozpocząć dialog konfiguracyjny?) [yes/no]: (tak/nie:)

Wpisz n i naciśnij klawisz Enter.

Zostanie wyświetlona następująca informacja:

Press RETURN to get started!! (Naciśnij klawisz RETURN, aby

rozpocząć!)

Naciśnij klawisz Enter.

Router jest przygotowany do wykonania ćwiczenia.