Ruting statyczny

Ruting statyczny  polega na określaniu przez administratora tablicy routingu na stałe w całej strukturze sieci. Tablica routingu pozwala routerowi na wysyłanie pakietów tylko tą drogą, która prowadzi do odbiorcy pakietu. Jeśli odbiorca pakietu znajduje się w sieci bezpośrednio połączonej z routerem, pakiet kierowany  jest do tej sieci. W innym przypadku pakiet przesyłany jest do kolejnego będącego na optymalnej drodze do odbiorcy pakietu. Postać tablic routingu zależna jest od protokołu routowanego. Dla protokołu IP na przykład są to pary: adres docelowy-następny, węzeł/sieć.

Przy zastosowaniu routingu statycznego zmiany w topologi sieci, zmiany parametrów lub awarie linii nie wpływają na zmianę tablic routingu. Wszelkie korekty wprowadzane są przez administratora sieci. Administrator musi również reagować na zmiany obciążenia poszczególnych fragmentów sieci .  Routing statyczny nie zapewnia wyboru optymalnej w danej chwili drogi przesyłania pakietów w sieci. Dlatego też w większości przypadków stosuje się tzw. routing dynamiczny, polegający na tworzeniu tablic routingu dynamicznie w czasie pracy sieci zgodnie z przyjętym przez administratora algorytmem. Do konfiguracji tras statycznych służy polecenie konfiguracyjne ip route. Polecenie to przyjmuje kilka parametrów, w tym adres sieciowy i związaną z nim maskę sieci, jak również informacje dotyczące tego gdzie router powinien wysłać pakiety przeznaczone do tej sieci.

Przykład.  Ruting statyczny

172.16.30.0/24

172.16.20.0/24

Przykałdowa konfiguracja Routera0.

Router0#configure  terminal

Router0(config)#interface fastEthernet 0/0

Router0(config-if)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.0

Router0(config-if)#no shutdown

Router0(config-if)#^Z

Router0(config)#interface serial 2/0

Router0(config-if)#ip address 172.16.20.1 255.255.255.0

Router0(config-if)#clo

Router0(config-if)#clock rate 56000

Ustawia taktowanie zegara dla transmisji szeregowej

Router0(config-if)#no shutdown

Router0(config-if)#^Z

Router0#configure terminal

Router0(config)#ip route 172.16.30.0  255.255.255.0   172.16.20.2

Router0(config)#exit