1.Sygnały

1.1 definicje i wprowadzenie

1.2 Ogólne relacje pomiędzy dziedziną czasu i częstotliwości

1.3 przetwarzanie sygnałów analogowych na cyfrowe

1.4 Klasyfikacja sygnałów testowych.

1.1 podstawowe definicje

Podstawową czynnością projektowania układów sterowania obiektów regulacji jest wyznaczanie ich modeli matematycznych w procesie identyfikacji. Ogólnie proces identyfikacji w swojej części eksperymentalnej polega na obserwacji (pomiarze) zmian sygnału wyjściowego wywołanych  wprowadzeniem na wejście obiektu sygnału testowego.

Ogólnie sygnał można zdefiniować jako zmienność w czasie jakiejkolwiek wielkości mierzonej, która niesie informację o zachowaniu się rzeczywistego układu.

Intuicyjnie pojęcie sygnału jest związane z funkcją dostarczającą informację o genezie lub zmianie określonych zjawisk fizycznych.(Borodziewicz, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów)

Podstawową funkcją sygnału jest rozszerzenie ludzkich możliwości zarówno w dziedzinie przesyłania informacji jak i jej zdobywania.

W języku elektroniki lub transmisji danych za sygnał uważa się każde zjawisko elektromagnetyczne (zwykle małej mocy) które stanowi nośnik „informacji”, a więc napięcie o modulowanej częstotliwości lub amplitudzie. Natomiast w języku automatyki pojęcie informacji (sygnału) jest mniej precyzyjne. Na przykład temperatura jako wielkość fizyczna występująca na wyjściu czujnika termometrycznego jest nazywana sygnałem dostarczającym pewnej informacji, która powinna być poddana ocenie.

W identyfikacji jako procesie  tworzenia modelu matematycznego obiektu sygnał odgrywa bardzo istotną rolę.

Podstawową czynnością  projektowania układu sterowania jest identyfikacja charakterystyk dynamicznych układu zwykle przedstawionych w postaci funkcji przejścia (transmitancji).

Modele matematyczne obiektów sterowania przedstawiane są zwykle w formie użytecznej w postaci transmitancji. Ogólnie transmitancja układu może być wyznaczona na podstawie znajomości odpowiedzi częstotliwościowej układu. Charakterystyki częstotliwościowe można otrzymać mierząc sygnały wejściowe i wyjściowe układu. Wybór sygnału wejściowego będącego sygnałem testowym (perturbation signal) jest w procesie identyfikacji zagadnieniem podstawowym decydującym o dokładności otrzymanego modelu jak również czasochłonności jego wyznaczenia.

Optymalny sygnał testowy to sygnał o ustalonej maksymalnej dopuszczalnej amplitudzie pozwalający uzyskać niezbędne informacje o  dynamice obiektu z określoną dokładnością  w minimalnym przedziale czasu. [ Eykhoff,1980; McGhee i inni,1991]

Najczęściej wybór sygnału testowego jest ograniczony ze względu na maksymalną dopuszczalną amplitudę sygnału testowego (ang. maximum peak -to-peak  amplitude).

Konwencjonalna metoda pomiaru  odpowiedzi częstotliwościowej układu stosuje sygnał sinusoidalny jako sygnał testowy.

Szybki rozwój technologii w dziedzinie mikroelektroniki, 0gólna dostępność układów mikroprocesorowych i scalonych wytwarzanych w technice VLSI, a także rozwój w dziedzinie algorytmów przetwarzania sygnału umożliwia zastosowanie bardziej skomplikowanych sygnałów testowych o szerokim widmie częstotliwości Sygnału te nazywane są ogólnie Wieloczęstotliwościowymi Sygnałami Testowymi.

Stosowanie tych sygnałów pozwala na jednoczesny pomiar charakterystyk częstotliwościowych  układu, w wyniku czego ulega znacznej redukcji całkowity czas eksperymentu identyfikacji.

Ogólnie ta metoda identyfikacji jest dobra, która daje wyniki dokładne w bardzo krótkim czasie trwania eksperymentu, przy minimalnym zakłóceniu procesu. Zwykle identyfikacja przeprowadzana jest w obecności zakłóceń i dla obiektów wykazujących pewną nieliniowość. Jest więc wskazane w procedurze pomiarowej stosować algorytmy redukujące poziom szumu.

(Rees, 348)

## 1.2 Ogólne relacje pomiędzy dziedziną czasu i częstotliwości

Odpowiedź impulsowa

Podstawową zależnością w dziedzinie czasu jest przedstawienie dynamiki obiektu w postaci jego odpowiedzi impulsowej. Schematycznie przedstawia to rys. 1.1.

n(t)

Liniowy uk³ad

z odpowiedzi¹ impulsow¹

g(t)

+

Sygna³ wejœciowy

yo(t)

u(t)

+

yo(t)+n(t)

Rys.1.1 Schemat blokowy liniowego układu

Sygnał wejściowy u(t) generuje sygnał wyjściowy y(t) obiektu. W wielu rzeczywistych eksperymentach sygnały u(t) i y(t) interpretowane są jako zmiany wokół poziomów stanów ustalonych tych  sygnałów. W takiej interpretacji pojęcia „sygnał wejściowy” i „sygnał wyjściowy” odnoszą się  do do odchyleń od ich poziomów ustalonych. Na przykład gdy obiektem regulacji jest piec elektryczny oporowy, to sygnałem wejściowym są wahania mocy  grzejnej  doprowadzonej do elementów grzejnych pieca wokół poziomu mocy strat jałowych pieca. Moc strat jałowych jest definiowana jako moc niezbędna do utrzymania stałego poziomu temperatury w piecu  w stanie cieplnie ustalonym będącym punktem pracy pieca. Sygnałem wyjściowym są wahania temperatury  wokół punktu pracy wywołane sygnałem wejściowym mocy.

W każdym rzeczywistym obiekcie występują różnorodne zakłócenia z których trzy najbardziej charakterystyczne to:

- zakłócenia występujące na  wejściu obiektu (np wahania napięcia zasilającego)

- zakłócenia działające na układ pomiarowy

- zakłócenia występujące wewnątrz obiektu ( np otwarcie drzwiczek pieca)

Wymienione zakłócenia mogą być sprowadzone do występującego na wyjściu obiektu szumu addytywnego n(t) dając mierzalny sygnał wyjściowy y(t) składający się z prawdziwej odpowiedzi y0(t) oraz n(t). Można to przedstawić w postaci:

yt=y0t+nt			(1.1)

Przy założeniu,  że obiekt jest liniowy można stosować zasadę superpozycji, a odpowiedź układu y0(t) jest wyrażona poniższym równaniem (1.2):

y0(t)=gnut−ndn		(1.2)

gdzie h-zmienna czasu,

yt=hnut−ndn				(1.3)

zt=hnut−ndn+nt			(1.4)

W celu uzyskania ulepszonych charakterystyk w dziedzinie czasu, wzbogacających informację o obiekcie i zmniejszających wpływ zakłóceń, działających zarówno na obiekt jak i na układ pomiarowy, należy stosować;

- Bardziej wyszukane metody przetwarzanie sygnałów z algorytmami filtracyjnymi

- Inne rodzaje sygnałów testowych

W dziedzinie czasowej ulepszone rezultaty identyfikacji można otrzymać stosując metody stochastyczne. Sygnały stochastyczne można opisywać, charakteryzując bądź zbiór jego realizacji bądź zbiór jego wartości. Próba opisu sygnału stochastycznego poprzez scharakteryzowanie zbioru jego realizacji napotyka na olbrzymie trudności z uwagi na bardzo złożoną naturę tego zbioru. Z tego względu opis sygnałów stochastycznych scharakteryzować można poprzez przedstawienie w postaci prostych charakterystyk  zwanych momentami. Należą do nich:

- wartość średnia (moment rzędu pierwszego)

- wartość średniokwadratowa (moment zwykły rzędu drugiego)

- wariancja  (moment centralny rzędu drugiego)

- funkcja autokorelacji  (moment mieszany zwykły rzędu drugiego)

- funkcja autokowariancji (moment centralny rzędu drugiego)

- Teoria sygnałów stochastycznych, w której są one opisywane momentami rzędu nie większego niż drugi jest nazywana teorią korelacyjną. Mimo, że opis sygnałów w ramach tej teorii jest niepełny to jednak w przypadku sygnałów gaussowskich (o rozkładzie normalnym) przy użyciu teorii korelacyjnej stanowi pełny opis jego cech probabilistycznych. Do grupy sygnałów gaussowskich  zaliczyć można zakłócenia działające na rzeczywiste obiekty, których sygnał na wyjściu zniekształcony jest przez losowe szumy. Również sygnały MBS będące z natury swojej sygnałami deterministycznymi, dla obserwatora z zewnątrz  mają charakter sygnałów losowych i metody wyznaczania dynamiki obiektu w oparciu o te sygnały można zaliczyć do grupy metod korelacyjnych. Dlatego poniżej przedstawiono podstawowe definicje związane z teorią korelacji, a także  przykłady sygnałów harmonicznych zakłócanych addytywnym szumem białym.

- 1.4.Klasyfikacja sygnałów testowych.

- Podstawą identyfikacji obiektów jest znalezienie opisu matematycznych zależności pomiędzy sygnałem wejściowym a wyjściowym. W procesie identyfikacji obiekt  musi być pobudzany. W tym celu można zastosować albo zakłócenia występujące w procesie, bądź zewnętrzne sygnały testujące. Wykorzystanie zakłóceń jest w praktyce  przemysłowej nie stosowane ze względu na nieodpowiednie widmo mocy, które może być zbyt wąskie lub też zawierać nieodpowiednie dominujące częstotliwości.[Eykhoff,,1980]

- Sygnały podobnie jak i systemy mogą być klasyfikowane w oparciu o funkcje które wykonują i strukturę którą posiadają.

- Z punktu widzenia struktury sygnały mogą być ciągłe lub dyskretne w czasie.  Sygnał ciągły w funkcji czasu posiada wartość rzeczywistą w każdej chwili czasowej. (Meade : Signals and systems). Sygnał ciągły może być reprezentowany matematycznie przez funkcję zależną od  zmiennej czasu. Wykres sygnału ciągłego u(t) jest określony dla każdej chwili czasowej w przedziale czasowym

- Należy podkreślić, że sygnał ciągły w czasie nie zawsze jest opisany przez matematycznie ciągłą  funkcję. Przykład ciągłego w czasie  a opisanego funkcją nieciągłą w amplitudzie jest sygnał prostokątny.

- Sygnały dyskretne są reprezentowane przez ciąg  wartości funkcji w dyskretnych chwilach czasowych. Statystyczne zachowanie się sygnałów jest inną strukturalną właściwością która jest używana do ich klasyfikowania. Stąd jak przedstawiono na rys. 1.2. sygnały mogą być deterministyczne, lub losowe.

- Rys. 1.2 Sygnały testowe stosowane w identyfikacji obiektów elektrotermicznych

- Sygnał deterministyczny jest to taki sygnał, który można jednoznacznie opisać za pomocą zależności matematycznych o  wartościach znanych  w dowolnej chwili czasowej.

- Przedstawiony na Rys. .... podział dotyczy klasyfikacji sygnałów używanych w eksperymentach identyfikacyjnych w zależności od kształtu. Spośród sygnałów aperiodycznych najczęściej stosowanym sygnałem jest sygnał skokowy, inaczej zwany funkcją jednostkową.  Zaletą tego sygnału jest łatwość generowania tego sygnału i prostota obliczeń. Wadą zaś mała dokładność obliczeń, długotrwałe pomiary i  konieczność znacznego odstrojenia układu.

- Należy podkreślić, że cechą charakterystyczną rzeczywistych obiektów elektrotermicznych  jest to, że wartości stałych czasowych nagrzewania (aktywne stałe czasowe) znacznie różnią się od stałych czasowych stygnięcia Dlatego zalecane jest posługiwanie się uśrednionymi stałymi czasowymi. Praktycznym sposobem realizacji tej metody w przypadku pieców komorowych oporowych jest wprowadzenie w układzie otwartym, w stanie ustalonym skoku mocy grzejnej pieca i rejestracja przebiegu odpowiedzi na takie zakłócenie. Wartość tego skoku (ok. 10% mocy znamionowej) powinna być na tyle duża aby zarejestrowane przebiegi sygnału temperatury były czytelne  na tle istniejących zakłóceń.

- Metoda skoku jednostkowego jest bardzo użyteczna jako źródło wstępnej informacji o obiekcie. Pewną modyfikację tej metody przedstawiono  w niniejszej monografii. We współpracy Politechniki Łódzkiej z Przemysłowym Instytutem Elektroniki w Warszawie powstał algorytm wstępnej identyfikacji pieców oporowych komorowych w trybie eksperymentu biernego na podstawie analizy przebiegu temperatury w początkowej fazie rozgrzewu pieca (Łobodziński, Sankowski, Kucharski, 1995).  Tak otrzymany model stanowi cenną informację zarówno dla wstępnych nastaw regulatora, jak i dla potrzeb doboru parametrów sygnału testowego w precyzyjnej metodzie  MBS. W rozdziałach ...... przedstawiono podstawy teoretyczne tej metody i wyniki eksperymentów przeprowadzonych na piecu oporowym komorowym.

- Wymuszenie impulsowe  teoretycznie jest impulsem Diraca lub delta funkcją  o bardzo krótkim czasie trwania i nieskończonej amplitudzie, dając na wyjściu obiektu odpowiedź impulsową. Ma ono podstawowe znaczenie w systemach testowych, bowiem jeżeli jest znana odpowiedź impulsowa dowolnego liniowego obiektu, to również można przewidzieć odpowiedź obiektu na dowolne wymuszenie. Chociaż nie jest możliwe generowanie idealnego sygnału  impulsowego, to w praktyce wymuszenie impulsowe realizowane jest za pomocą krótkotrwałego impulsu o maksymalnej amplitudzie (Larminat i Thomas, 1983).  Odpowiedź impulsową uzyskać również można podając na wejście obiektu sygnał zbliżony do szumu białego (np. prbs), a w obliczeniach   stosując korelacyjne algorytmy (Pląskowski, 197*), (Godfrey, 1980; 1993 ) (Sankowski, 1982).

- Sygnały periodyczne mogą być analogowe, bądź, wielopoziomowe o dyskretnych wartościach (ang. multisymbol). Dodatkowy podział  to sinusoidalne i poliharmoniczne. Sinusoidalny sygnał zawierający w sobie tylko jedną harmoniczną może być rozpatrywany jako sygnał o dwóch wartościach zerowych w swoim podstawowym okresie. Poliharmoniczne sygnały zawierają w swoim widmie więcej niż jedną harmoniczną.

- Stosując sygnał skokowy bądź impulsowy jako wynik identyfikacji otrzymać można charakterystyki czasowe. Sygnały periodyczne, zaś dają rezultaty w dziedzinie częstotliwościowej.

- Metody częstotliwościowe identyfikacji obiektów polegają na pobudzaniu obiektu sygnałami harmonicznymi , ktorych częstotliwość zmienia się w takim zakresie, aby wykres   G(j ) był dostatecznie pełny, tzn obejmował zarówno małe częstotliwości jak i otoczenie punktu (-1, j0)

- Podstawą jest twierdzenie, iż liniowy i stacjonarny obiekt daje na wyjściu sygnał o widmie sygnału wejściowego. Stosując to twierdzenie można zauważyć, że dla pojedynczej częstotliwości sygnał wyjściowy w stanie ustalonym  jest przesuniętym w fazie i stłumionym  amplitudowo sygnałem sinusoidalnym.  Mierząc te dwa parametry i powtarzając eksperyment dla różnych harmonicznych z wybranego zakresu pulsacji otrzymujemy charakterystyki częstotliwościowe obiektu. Technika ta powinna być stosowana przy wydłużonym czasie obserwacji (zwiększonej liczbie okresów), w zależności od poziomu szumów (Sydenham, 1990). Wykorzystuje się tu ortogonalne własności funkcji trygonometrycznych.  Metoda ta jest bardzo czasochłonna i dla obiektów elektrotermicznych praktycznie nie do zastosowania w trakcie jego normalnej eksploatacji. Kilkakrotne skrócenie czasu eksperymentu można uzyskać stosując sygnały poliharmoniczne. Wadą tych sygnałów jest zbyt duża amplituda w pewnych chwilach czasowych, powodująca przekroczenie zakresu liniowości obiektu. Wady tej pozbawione są sygnały poliharmoniczne o minimalnej wartości szczytowej. (Schoukens, 1993). Skomplikowany kształt tych sygnałów   utrudnia ich generowanie. Wady tej nie mają sygnały binarne. Fala prostokątna jako przykład najprostszego sygnału binarnego, ma własności zbliżone do sygnału sinusoidalnego.  W wieloczęstotliwościowych sygnałach binarnych zgodnie z rys ...  można wyróżnić:

- pseudolosowe ciągi binarne prbs (angielska nazwa pseudo-random binary sequences, skrót PRBS). Widmo tego sygnału jest rozłożone równomiernie dla szerokiego zakresu identyfikowanych pulsacji (Godfrey, 1980; 1993 ) (Sankowski, 1982).

- Wieloczęstotliwościowe sygnały binarne MBS. Widmo mocy tego sygnału skoncentrowane jest w kilku wybranych pulsacjach, zapewniając lepszy stosunek sygnału do szumu, a tym samym zwiększoną dokładność.