2.Wieloczęstotliwościowe sygnały binarne (MBS) i ich własności

2.1. Ogólna charakterystyka sygnałów MBS

2.2.Generowanie sygnałów MBS

2.3. Klasyfikacja sygnałów MBS

2.4. Sygnały MBS z przesuniętym startem

2.5.Dobór parametrów sygnału MBS

2.1. Ogólna charakterystyka sygnałów MBS

W rozdziale poprzednim omawiającym sygnały testowe sygnały binarne prbs mają względnie małą moc skoncentrowaną w poszczególnych harmonicznych. Na przykład sygnał prbs o  N=127 impulsów i amplitudzie ±1 ma maksymalną moc skoncentrowaną w pierwszej harmonicznej o wartości jedynie 1.59% całkowitej mocy sygnału. To znacząco ogranicza stosowanie tych sygnałów do identyfikacji obiektów poddanych zakłóceniom. Aby było możliwe uzyskanie dokładnych wyników identyfikacji należałoby znacząco zwiększać zarówno amplitudę jak i czas identyfikacji. To było powodem skonstruowania sygnałów binarnych o dużo większych mocach skoncentrowanych w kilku wybranych pulsacjach. W literaturze technicznej noszą one nazwę  Wieloczęstotliwościowych Sygnałów Binarnych (angielska nazwa Multifrequency Binary Signals- skrót MBS) Wybór pulsacji jak i ich zakres jest ściśle związany z celem identyfikacji.

Idea sygnałów MBS została po raz pierwszy opisana przez Jensena w wewnętrznym sprawozdaniu Dennmark Technishe Hoisskole (Jensen, 1959). Jednak dopiero Van den Bos w 1967 r. (V Bos, 1967) opisał  efektywny sposób generowania sygnałów MBS tak aby przeważająca część mocy tego sygnału była skoncentrowana w niewielkiej liczbie wybranych harmonicznych

Sygnały MBS powinny być zaprojektowane, aby spełniały warunki ciągłego pobudzania     (ang. persistent excitation).  Oznacza to, że sygnał MBS musi być sygnałem okresowym o wartości średniej zbliżonej do zera, a jego moc musi umożliwiać prawidłową interpretację mierzonego sygnału wyjściowego, w celu wyznaczenia dynamiki obiektu.

Wieloczęstotliwościowy Sygnał Binarny (MBS) jest dwupoziomowym sygnałem, którego większa część mocy jest skoncentrowana w skończonej liczbie wybranych harmonicznych.

W sygnałach tych okres podstawowy  T  jest podzielony na  N  podprzedziałów o jednakowym czasie trwania D (T=ND)Liczba  N  jest całkowitą wielokrotnością najwyższej pulsacji i przyjmuje wartości:

N= 128,   256,   512  . . .

Testowy sygnał binarny  u(t) przyjmuje w tych podprzedziałach wartości 1, w zależności od przyjętego kryterium konstruowania sygnału  MBS.  W ten sposób otrzymuje się binarną sekwencję:    powtarzającą się każdorazowo po upływie czasu      (gdzie    jest wartością binarnego sygnału w n-tym podprzedziale).

Na Rys. 2.1 przedstawiono przykładowy sygnał  MBS, zaproponowany przez  Van  den  Bosa  , będący parzystą funkcją o przebiegu  (połowa okresu):

Rys.2.1 Sygna³ MBS Van den Bosa.

Symbol     oznacza trwanie sygnału u(t) o wartości   +1  przez czas 6D  oraz następnie, po zmianie znaku wartości funkcji, trwanie sygnału u(t)  o wartości   -1  przez czas   D   itd.

W ogólnym przypadku całkowita moc     sygnału   u(t) wyraża się wzorem:

(2.1)

gdzie:

i       - są  cosinusowymi  i sinusowymi współczynnikami  Fouriera.

Współczynniki te, dla dyskretnych wartości sygnału  MBS   ,

wyrażają się wzorami (Sankowski, 1989) :

(2.2a)

(2.2b)

Dla sygnałów parzystych sinusowe współczynniki  Fouriera    równają się zeru, natomiast dla sygnałów nieparzystych współczynniki cosinusowe     równają się zeru.

Na Rys. 2.2. przedstawiono rozkład mocy (wyrażony w %) sygnału MBS Van den Bosa z rys. 2.1

Rys. 2.2 Rozkład mocy sygnału MBS Van den Bosa

Istnieje wiele sposobów konstruowania optymalnych sygnałów   MBS, według. różnych kryteriów, takich jak:

-   kryterium równomierności rozkładu energii sygnału dla wszystkich wybranych pulsacji,

-   kryterium minimum wariancji estymatora najmniejszej sumy kwadratów obiektu,

-   kryterium minimum sumy kwadratów odchyleń między żądanym z góry widmem mocy a   widmem sygnału  MBS.(Algorytm Van den Bosa - Krola)

-   kryterium minimalnej wariancji estymatorów charakterystyk częstotliwościowych (Paechlike i Rake, 1979)

-   kryterium użycia minimalnej liczby kodów  ( Henderson i McGhee, 1990c)

-   kryterium wzrostu mocy zawartej w danej harmonicznej w funkcji wzrostu wartości pulsacji.            	(Sankowski    1987), (Sankowski,1989), (Sankowski i Szaruga, 1995)

Procedura generacji tych sygnałów bazowała na komputerowych iteracyjnych obliczeniach i wyborze optymalnych rozwiązań spośród wielu możliwych, przy zachowaniu reguły, że wartość średnia mocy jest równa lub prawie równa zeru.

Chociaż badania tego typu są żmudne i czasochłonne, jednak są opłacalne, ponieważ raz wyznaczony optymalny sygnał testowy może być użyty wielokrotnie, do różnych zastosowań, przy zmiennej jedynie pulsacji podstawowej    .

Najbardziej charakterystyczny Algorytm Van den Bosa-Krola zaimplementowany został w Frequency domain identification Toolbox pakietu oprogramowania MATLAB. Toolbox ten opracowany przez Kollara z Uniwersytetu w Budapeszcie i Schoukensa z Uniwersytetu w Brukseli ma sekcję poświęconą projektowaniu wieloczęstotliwościowych sygnałów binarnych Przy wykorzystaniu dostępnej tam funkcji discrete interval binary sequence (dibs):

[bitser, ampopt, Puf, Ptot]=dibs(N, dt, freqv, ampv, trialno, graphmod)

można wygenerować dowolny sygnał MBS.

następujących danych wejściowych i wyjściowych:

Dane wejściowe:

- N - długość jednej sekwencji sygnału MBS (minimum 2)

- dt - okres próbkowania w sekundach

- frequv - wektor częstotliwości, dla których podajemy wymagane amplitudy widma sygnału MBS. Elementy wektora freqv powinny być całkowitymi wielokrotnościami 1Ndt

- ampv - wektor wymaganych amplitud widma sygnałów MBS

- trialno - liczba niezależnych eksperymentów, każdy zaczynający się dla innych ,przypadkowych wartości faz początkowych. Wartość domyślna 25.

- graphmod - zmienna logiczna mogąca przyjmować wartości gragh i nograph odpowiednio włącające i wyłączające komunikację z użytkownikiem podczas wykonywania obliczeń. Wartość domyślna graph.

- Dane wyjściowe:

- bitser - wynikowy wektor sygnału MBS.

- ampopt - współczynniki Fouriera wynikowego wektora sygnału MBS dla wymaganych częstotliwości.

- Puf - moc użyteczna w procentach mocy całkowitej.

- Ptot - całkowita moc sygnału.

- Przykładowo aby zaprojektować sygnał MBS o następujących parametrach: ilość próbek w sekwencji 128, okres próbkowania 2s, wybrane harmoniczne 1, 2, 4 i odpowiednio ich amplitudy 1, 2, 3 wystarczy napisać:

- bitser = dibs (128, 2, [1 2 4]/(2*128), [1 2 3]);

- Zmienne trialno i graphmod przyjmą w tym przypadku wartości domyślne natomiast amopt, Puf i Ptot nie będą wyprowadzone.

- Po wykonaniu polecenia wektor bitser będzie przechowywał wynikową sekwencję MBS - najlepszą spośród 25 wygenerowanych.

- W module Frequency Domain Identification Toolbox znajduje się też program demonstracyjny dibsdemo pokazujący działanie funkcji dibs a dodatkowo wyświetlający współczynnik szczytu zaprojektowanej sekwencji MBS.

- Przy użyciu tego programu można wygenerować binarny wieloczęstotliwościowy sygnał, którego widmo częstotliwościowe jest aproksymowane lokalnie najlepiej w sensie minimum sumy najmniejszych kwadratów do założonego z góry widma sygnału poliharmonicznego będącego sumą wybranych harmonicznych.

- Ponieważ jest to lokalnie najlepsza aproksymacja, dlatego procedura iteracyjna jest powtarzana dla losowo wybranych początkowych wartości kąta przesunięcia fazowego aż do otrzymania satysfakcjonującego rozwiązania.

- 2.3. Klasyfikacja sygnałów MBS

- Istnieje kilka sposobów klasyfikowania sygnałów MBS:

- 1. Ze względu na symetryczność funkcji opisującej MBS:

- sygnały o jednej osi symetrii (parzyste i nieparzyste)

- sygnały o więcej niż jedna oś symetrii,

- sygnały niesymetryczne.

- Sygnały symetryczne są użyteczne ze względu na znacznie zmniejszoną pamięć niezbędna dla zgromadzenie danych, jak i uproszczone obliczenia matematyczne, bowiem dla sygnałów parzystych sinusowe współczynniki szeregu Fouriera są równe zeru. Ponadto w przypadku identyfikacji obiektów wykazujących nieliniowości najodpowiedniejsze są sygnały nieparzyste, mające w swoim widmie harmoniczne o numerach nieparzystych (Buckner i Kerlin 1972, McGhee i Henderson 1993).

- 2. Ze względu na rozkład widma , który określa stopień koncentracji mocy sygnałów w wybranych zakresach pulsacji:

- sygnały rozszerzone (ang. extended)

- sygnały zwarte (ang. compact)

- sygnały wąskopasmowe (ang. narrow-band)

- Sygnały rozszerzone charakteryzują się szerokimi zakresami widma i stosowane sa do identyfikacji wstępnej obiektów, aby określić ich dynamikę w dużym przedziale pulsacji.(Harris i Mellichamp,1979). Do generowania niektórych z nich jest wykorzystywana modulacja częstotliwościowa sygnałów zwartych. Sygnały te zwane są sygnałami FSK-MBS (ang. Frequency Shift Keyed MBS) ( Henderson i McGhee, 1991b)

- Sygnały zwarte są przydatne przy identyfikacji obiektów inercyjnych wyższego rzędu.

- W tej klasie obiektów następuje drastyczny spadek modułu transmitancji operatorowej w funkcji wzrostu częstotliwości, pociągający za sobą znaczący spadek mocy sygnału zawartej w wyższych pulsacjach.

- Szczególnie istotne jest, aby dla tej klasy obiektów wartość amplitudy wybranych składowych harmonicznych wzrastała w funkcji wzrostu częstotliwości (Sankowski - habilitacja).

- Do tej klasy układów można zaliczyć obiekty elektrotermiczne.

- Ponieważ obiekty elektrotermiczne mają charakter filtrów dolnoprzepustowych, w identyfikacji obiektów dąży się do tego, aby moc zawarta w danej harmonicznej wzrastała proporcjonalnie do wzrostu wartości pulsacji. Wynika to z faktu, że estymatory  Pwk   i   Qwk  części rzeczywistej  i  urojonej  charakterystyki częstotliwościowej obiektu, wyznaczonej w procesie identyfikacji metodą  MBS, są estymatorami zgodnymi, nieobciążonymi, o wariancji   (stanowiącej miarę błędu metody MBS identyfikacji) odwrotnie proporcjonalnej do iloczynu mocy sygnału zawartej w k-tej harmonicznej  Pku  i czasu trwania eksperymentu  Tobs    (rozdz. ...)

- Stanowiło to motywację do podjęcia prac nad skonstruowaniem sygnałów o mocy wzrastającej  nieliniowo ( w funkcji kwadratowej) dla wyższych pulsacji. (Sankowski,1989), (Sankowski, Szaruga 1995).  Prace prowadzone pod kierunkiem autora pozwoliły na wygenerowanie .sygnałów  Łódź 1, Łódź 2 zamieszczonych w tabeli 2.1.  (str14 PS)

- wspomnieć o Matlabie

- W przypadku identyfikacji w układzie zamkniętym istotne jest zagęszczenie identyfikowanych punktów charakterystyki częstotliwościowej wokół pulsacji, dla której występuje lokalne maksimum na charakterystyce amplitudowej. Jest to punkt charakterystyki częstotliwościowej najbardziej wrażliwy na zmianę parametrów obiektu lub regulatora.(Harris i Melichamp, 1979)

- Opisane własności posiadają sygnały wąskopasmowe. Ze względu na ograniczone do wąskiego zakresu pasmo częstotliwości sygnały te mają zastosowanie jedynie dla obiektów wstępnie zidentyfikowanych

- Ze względu na  długość sekwencji sygnały MBS można podzielić na (( Henderson i McGhee, 1990c) :

- krótkie (ultra-compact) o sekwencji nie przekraczającej 16 bitów,

- średnie (compact) o sekwencji od 16 do 128 bitów,

- długie (non-compact) o sekwencji powzej 128 bitów.

- Sygnały krótkie nazywane są w literaturze super-zwartymi (ang. ultra-compact), ponieważ zawarta w nich informacja o widmie sygnału jest zakodowana za pomocą małej liczby bitów. Z reguły moc takiego sygnalu skoncentrowana jest w niewielkiej liczbie harmonicznych (mniej niż 3). Charakterystyczną cechą tych sygnałów  jest wysoki procent mocy, przypadającej na jedną harmoniczną, Sygnały te mają wąskie pasmo częstotliwości, niewystarczające dla potrzeb wielu obiektów. W przypadku identyfikacji obiektów elektrotermicznych należałoby zastosować bądź sygnał o szerszym widmie lub kilka eksperymantów z sygnałem krótkim o zmienianej pulsacji podstawowej. Zastosowanie sygnałów o długim czasie trwania przebiegu o tym samym znaku jest niekorzystne ze względu na znaczne odchylenie sygnału wyjściowego od wartości zadanej.

- Niezależnie od powyżej przedstawionego podziału, tradycyjnie sygnały MBS nazywane są tak jak nazwiska twórców, miejsca ich wygenerowania, bądź też pakietu oprogramowania użytego do ich generacji. Projekty sygnałów zostały opisane przez Van den Bosa (1967,1970), Bucknera i Kerlina (1972), Van den Bosa i Krola (1979),  Harris i Mellichampa (1979),  Hendersona , McGhee i Sankowskiego (1987), Gillenwatera (1988 ),   Hendersona i McGhee, 19

- (godfr),(coventry)

- sięgnąćpo wszystkie publikacje H+M

- W tym opracowaniu , spośród wielu rodzajów sygnałów  MBS , przedstawiono sygnały najbardziej przydatne  przy identyfikacji obiektów elektrotermicznych oraz ich podstawowe parametry.      (tab. 1):a mianowicie:

- -   sygnał   MBS  zaproponowany przez  Van  den  Bosa   [2],

- -   sygnały   MBS   zaproponowane przez  S. Harrisa:

- sygnał zwarty [6],

- sygnał  rozszerzony [6],

- -   sygnały   MBS Strathclyde, MBS Strathclyde,

- sekwencja średnia Strathclyde-Łódź: [8],

- sygna³ Short Power Level Octave [8],

- sygnał PSK [9],

- sygnał Dual Oddl-5[9],

- -   sygnały zaproponowane przez Paehlike’a -Rake:

- sygnał T5 [11].

- Tablica 1

- Rodzaje sygnałów  MBS  oraz ich podstawowe właściwości

| Nazwa sygnału | Przebieg | Liczba bitów [N] | Nr głównych pulsacji [k] | Moc zawarta w k-tej pulsacji [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Van den Bos * |  | 128 | 1 8 2 16 4 32 | 11.6 12.2 11.7 10.8 15.6 7.9 |
| Harris zwarty * |  | 512 | 1 6 2 8 | 4.99 9.72 8.63 9.12 5.51 10.17 |
| Harris rozsze- rzony * |  | 512 | 1 12 2 16 4 24 8 32 | 9.64 6.09 9.99 6.70 5.64 8.41 8.24 5.51 |
| MBS Strathclyde Mid Power Level Octave * |  | 64 | 1 2 4 8 | 12.7 13.7 12.9 18.5 |
| MBS Strathclyde sekwencja krótka Octave |  | 8 | 1 2 4 | 40.53 20.26 20.26 |
| Paehlike Rake T5 |  | 256 | 1 3 5 | 28.09 28.12 28.10 |
| PSK Strathclyde |  | 16 | 4 6 7 9 10 | 20.26 13.32 20.91 12.65 4.72 |
| Dual Odd 1- 5 Strathclyde |  | 8 | 1 3 5 | 13.91 52.49 18.90 |

Dla sygnałów parzystych, oznaczonych w tablicy.  1  gwiazdką, podano połowę przebiegu zmienności.

Na podstawie wzorów  /2a/  i /2b/  numerycznie obliczono współczynniki     dla tych pulsacji  , w których jest skupiona większa część mocy sygnału  MBS. Na podstawie obliczonych współczynników wyznaczono wartości aktualnej mocy zawartej w k-tej pulsacji i wyrażono je  w procentach całkowitej mocy sygnału. Poniżej przedstawiono je w procentach całkowitej mocy sygnału. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę sygnałów wyszczególnionych w tab.   1.

Sygna³ Van  den  Bos’a

Sygnał ten ma sześć głównych pulsacji   skupiających w sobie przeważającą część mocy całego widma  (tab. 1).

Suma mocy zawartej w tych pulsacjach wynosi 69.8 %. Średnia wartość  sygnału za okres jest równa zeru.  Najwyższa harmoniczna    zawiera najmniejszy ze wszystkich głównych harmonicznych procent mocy, co może być powodem dużych błędów identyfikacji dla tej pulsacji.

Sygnał Harris’a  zwarty

Sygnał ten ma osiem głównych pulsacji   skupiających w sobie przeważającą część mocy całego widma. Suma mocy zawartej w tych pulsacjach wynosi 65,7%. Wartość średnia sygnału za okres jest równa zeru.

Sygnał Harris’a rozszerzony

Sygnał ten ma osiem głównych pulsacji   skupiających w sobie przeważającą część mocy całego widma. Suma mocy zawartej w tych pulsacjach wynosi 60,2%. Wartość średnia sygnału za okres jest zbliżona do zera.

Zaletą sygnałów Harris’a, zarówno zwartych jak i rozszerzonych jest duża liczba punktów charakterystyki częstotliwościowej, jednocześnie identyfikowanych   (8 punktów), natomiast ich wadą jest zbyt mały procent mocy sygnału przypadający na poszczególne harmoniczne.

Sygnał  MBS  Strathclyde-Łódź, sekwencja średnia

Sygnał ten ma cztery główne pulsacje    skupiająca w sobie przeważającą część mocy całego widma. Suma mocy zawartej w tych pulsacjach wynosi 57,8%. Wartość średnia sygnału za okres jest równa zeru. Zaletą sygnału  jest, że największy procent mocy  (18,5%0 skupia się w najwyższej pulsacji

Ponieważ w obiektach elektrotermicznych z reguły najbardziej są zakłócane najwyższe pulsacje, ta właściwość sygnału  pozwala uniknąć dużych błędów identyfikacji [12].

Sygna³  MBS  Strathclyde  Short Power   Level  Octave

Sygnał ten ma trzy główne pulsacje   skupiające w sobie przeważają część mocy całego widma. Suma mocy zawartej w tych pulsacjach wynosi 81,1% . Wartość średnia sygnału za okres jest równa zeru. Zaletą tego sygnału jest zawartość ponad 20% mocy w każdej z wyższych harmonicznych, co pozwala na dokładną identyfikację   obiektów elektrotermicznych, natomiast jego wadą jest zbyt mała liczba   (tylko trzy punkty) identyfikowanych jednocześnie punktów charakterystyki częstotliwościowej.

Sygnał  Paehlike-Rake

W trzech głównych pulsacjach  skupiających w sobie przeważającą część mocy całego widma, zawiera się 84,3% mocy. Ponad 28% mocy w każdej z pulsacji znacznie poprawia dokładność identyfikacji. Wadą sygnału jest zbyt mała liczba  (tylko trzy punkty) identyfikowanych jednocześnie punktów charakterystyki częstotliwościowej.

Sygnał  PSK-Strathclyde

W pięciu głównych pulsacjach   skupiających w sobie przeważającą część mocy całego widma, zawiera się 71,7% mocy. Wartość średnia sygnału za okres jest równa zeru. Zaletą sygnału jest możliwość dokładnego identyfikowania obiektu w otoczeniu wybranego punktu jego charakterystyki częstotliwościowej.

Sygnał  Dual  Odd  1-5  Strathclyde

W trzech głównych pulsacjach   jest skupiona przeważająca część mocy całego widma tego sygnału  (85,3%). Wartość średnia sygnału za okres jest równa zeru. Prawie 19% mocy przypadające na trzecią pulsację    i aż  53% na drugą   co sprawia, iż sygnał ten jest bardzo korzystny dla celów identyfikacji tych obiektów elektrotermicznych, które silnie tłumią wyższe harmoniczne.

Sygnał Łódź1

Sygnał Łódź2

Przedstawione w tym rozdziale sygnały  MBS  mają następujące własności, przydatne w procesie identyfikacji obiektów:

-  jako sygnały binarne są łatwe do generowania, a będąc z góry dokładnie znanymi, nie wymagają mierzenia ich wartości,

-  będąc okresową parzystą funkcją czasu, przy identyfikacji wymagają gromadzenia w pamięci komputera tylko połowy wybranych harmonicznych, umożliwiając użycie odpowiednio dużej amplitudy, nie powodującej wejścia obiektu w zakres nieliniowości; zalety tej są pozbawione sygnały poliharmoniczne, będące sumą sinusoid lub cosinusoid),

-  wartość średnia jest prawie równa lub równa zeru, co jest korzystne ze względu na minimalizację zakłóceń punktu pracy sygnałami testowymi,

-  wpływ szumów na dokładność wyników identyfikacji może być znacznie zmniejszony przez zastosowanie tzw. techniki średniej odpowiedzi [1,5]  (jest to równoważne stosowaniu okresowych sygnałów  MBS  (kilka sekwencji) mających wartość średnią równą zeru.

Tutaj Syg MBS z przesunietym startem

Na Rys    przedstawiono schemat blokowy obiektu identyfikacji. ( z Godfrey str257rys )

Niech sygnałem u(t) będzie sygnał wieloczęstotliwościowy binarny (MBS) o wartości średniej równej zero. Sygnał ten przy uwzględnieniu amplitudy U0 można przedstawić w postaci szeregu Fouriera:

ut=U0k=1akucoskw0t+bkusinkw0t				(2.3)

gdzie:

aku , bku - cosinusowe i sinusowe współczynniki Fouriera k-tej harmonicznej sygnału testowego 	  	    u(t).

Rys. 1. Schemat blokowy obiektu identyfikacji.

,

Przy założeniu, że piec jako obiekt regulacji jest liniowy i stacjonarny, odpowiedź y(t) na wymuszenie u(t) składa się ze składowej  ustalonej yu i składowej przejściowej yp

y(t)= yu + yp 							(2.4)

Występująca w sygnale wyjściowym składowa przejściowa ma duży wpływ na dokładność wyników identyfikacji. W praktyce uniemożliwia interpretację wyników w eksperymencie identyfikacyjnym z pierwszego okresu sygnału testowego ( z pierwszej sekwencji MBS). Aby identyfikacja obiektu była możliwa z wykorzystaniem tylko jednego okresu sygnału testowego, należy wyeliminować (lub przynajmniej zminimalizować) z sygnału wyjściowego składową przejściową. Można to osiągnąć przesuwając start sygnału testowego o taki kąt α , dla którego wartość początkowa składowej przejściowej byłaby równa lub prawie równa zeru. W takim przypadku sygnał testowy opisany wzorem (2.3) przyjmie postać:

ut+α=U0akucoskw0t+α+bkusinkw0t+α 		  (2.5)

Łatwo wykazać, że transformata Laplace’a, przesuniętego o kąt α sygnału testowego (2.5), wyrazi się wzorem:

us=U0k[akuscoskw0α−kw0sinkw0αs2+kw0N12+

−bkusinkw0α−kw0N1coskw0αs2+kw0N12] 			   (2.6)

gdzie w0 jest pulsacją podstawową o wartości wo= 2p/ND  (N jest liczbą dyskretnych podprzedziałów w czasie trwania  w okresie T=Nλ  sygnału testowego).

Składowa przejściowa sygnału wyjściowego yp , po uwzględnieniu zależności (2.4) i (2.5)oraz przyjęciu jak  poprzednio założenia co do struktury modelu (człon inercyjny pierwszego rzędu z czasem czystego opóźnienia) składowa przejściowa sygnału wyjściowego ypt  dla t>L wyrazi się wzorem:

ypt=ypoαexp−t−LN1 					(2.7)

gdzie ypoα jest wartością początkową składowej przejściowej wyrażona zależnością:

ypoα=KsU0k[−akucoskw0α+kw0N1sinkw0α1+kw0N12 +

−bkusinkw0α−kw0N1coskw0α1+kw0N12] 				   (2.8)

Składowa przejściowa, wyrażona wzorem (2.7), znika w przypadku, gdy jej wartość początkowa jest równa zeru:

ypoα=0 					     (2.9)

Analizując wzór (2.8) można zauważyć, że rozwiązań równania (2.9) należy szukać na podstawie znajomości a priori (przed rozpoczęciem eksperymentu) stałej czasowej obiektu N1 oraz wiedzy o użytym sygnale testowym (współczynniki aku , bku , pulsacja podstawowa w0). Jednym ze wstępnych etapów identyfikacji jest planowanie eksperymentu w którym następuje wybór sygnału testowego wraz z zakresem identyfikowanych pulsacji. Tak więc wartości aku , bku,w0  mogą być z góry znane przed rozpoczęciem właściwych pomiarów identyfikacyjnych. Powstaje jedynie problem czy można ograniczyć liczbę k niezbędnych pulsacji wziętych do obliczeń we wzorze (2.8) do kilku, w których większa część mocy  jest skoncentrowana. Uprościłoby to znacznie obliczenia prowadzące do rozwiązania równania (2.9). To zagadnienie, a także problemy wpływu znajomości a priori stałej czasowej na dokładność wyników identyfikacji, zostały  rozważane w pracy (Sankowski, Kucharski; 1991)i jak w niej wykazano, przyjęcie stałej czasowej z błędem nawet 100% tylko nieznacznie wpływa na dokładność wyników identyfikacji.

Równanie (2.9) dla prostych przypadków sygnału testowego może być rozwiązanie analityczne. Na przykład łatwo wykazać, że dla:

ut=coswt 						(2.10)

rozwiązanie analityczne równania /20/ wyraża się zależnością:

αopt=arctg−1wN1 						(2.11)

Jednak w ogólnym przypadku, dla sygnałów testowych zawierających w swoim widmie kilka harmonicznych (sygnały MBS), równanie (2.9) rozwiązuje się przy użyciu techniki cyfrowej.

Przykładowo, wielkość początkową składowej przejściowej w funkcji dyskretnych wartości kąta α=jD  (gdzie: j= 1, 2, ..., 128, a D=10s) dla obiektu o parametrach Ks=1, N1=1000s, L=20s, dla sygnału  MBS Van den Bosa z tab.1. o pulsacji podstawowej w0=2p1280, przedstawia Rys.2.3a.

Rys2.3 Wartość początkowa składowej przejściowej sygnału MBS Van den Bosa

0

Miejsca zerowe funkcji (2.8), stanowiące rozwiązania równania (2.9) znajdują się w pobliżu punktów:

αopt=48D,62D,75D,126D 			(2.12)

Na rysunku 2. b przedstawiono powiększenie rysunku 2. a w pobliżu pierwszego miejsca zerowego αopt=41D funkcji y=ypoα.

rysunek 2.4 przedstawia podobne wykresy początkowej wartości składowej przejściowej w funkcji kąta przesunięcia α, dla sekwencji krótkiej sygnału Strathclyde MBS o przebiegu [4]:

ut=48+,16−,16+,48− 					(2.13)

Rys2.4 Wartość początkowa składowej przejściowej sygnału MBS Strathclyde

Miejsca zerowe funkcji (2.8), stanowiące rozwiązania równania (2.9)znajdują się w pobliżu punktów:

αopt=24D,97D 					(2.14)

Przeprowadzono symulację komputerową modelując obiekt elektrotermiczny w postaci członu inercyjnego 1-go rzędu z czasem czystego opóźnienia. Na wejście modelu podano sygnały testowe bez opóźnienia i z opóźnieniem startu o kąt α=αopt. Rysunek 5 przedstawia przypadek sygnału testowego Strathclyde MBS, oraz odpowiadający mu sygnał na wyjściu modelu dla dwóch przypadków α=0 oraz α=αopt.

Rys.2.5 Sygnał wejściowy MBS i odpowiadający mu sygnał wyjściowy.

Analizując przebiegi przedstawione na Rys.2.5 można zauważyć, że przy optymalnie dobranym kącie α  opóźnienia startu sygnału testowego, składowa przejściowa w sygnale wyjściowym nie występuje (rys. 2.5b). Umożliwia to przetwarzanie danych pomiarowych już z pierwszej sekwencji (pierwszego okresu), a w konsekwencji znaczne skrócenie czasu eksperymentu.

We wszystkich metodach identyfikacji czas eksperymentu powinien być jak najkrótszy. W przypadku metody   MBS  czas eksperymentu równy jest liczbie sekwencji  MBS. W dotychczas stosowanych algorytmach  MBS  identyfikacji liczba sekwencji pomiarowych była większa od jedności.  Likwidując lub minimalizując efekt składowej przejściowej w sygnale wyjściowym można ograniczyć czas eksperymentu do jednej sekwencji  MBS. Efekt ten jest minimalizowany przez przesunięcie w fazie sygnału testowego  MBS.

2.5.Dobór parametrów sygnału MBS

uzupełnić Szar. str 21 i 22

oraz wziąć z lidiadr+ hab

Dobór parametrów sygnału MBS

Do parametrów sygnału MBS zaliczmy:

- Liczbę impulsów w jednej sekwencji N

- Czas trwania jednego impulsu D

- Amplitudę sygnału V

- Liczbę sekwencji M.

Metoda precyzyjnej identyfikacji wykorzystująca sygnały MBS wymaga pewnych wiadomości wstępnych o identyfikowanym obiekcie. Bardzo ważnym problemem jest określenie podstawowego okresu sygnału testowego T=ND, gdyż pasmo identyfikowanych pulsacji ograniczone jest do kilku częstotliwości.

Jednocześnie z punktu widzenia syntezy układu regulacji istotny jest ten punkt charakterystyki częstotliwościowej, w którym kąt przesunięcia fazowego osiąga wartość -1800. Należy więc tak dobrać pulsację podstawową w0=2pTsygnału MBS aby zakres identyfikowanych pulsacji obejmował ten punkt.

Jeżeli przyjąć, że własności dynamiczne pieca oporowego można opisać modelem członu inercyjnego pierwszego rzędu z czasem czystego opóźnienia postaci:

Gs=Kse−sL1+sNs					(6.13)

gdzie: Ks jest wzmocnieniem pieca, Ns jego stałą czasową a L opóźnieniem czasowym to można wykazać [10], że:

wkr»p2L					(6.14)

Jeżeli najwyższa wykorzystywana pulsacja sygnału MBS jest k - tą wielokrotnością pulsacji podstawowej to powyższy wzór można przekształcić do postaci:

w⟩p2kL					(6.15)

określającej pulsację podstawową w zależności od wartości parametrów modelu obiektu.

Wartość czystego opóźnienia L można oszacować na podstawie pierwszej pochodnej krzywej nagrzewania pieca. W początkowej fazie rozgrzewu na wejście obiektu podawana jest pełna moc i etap ten może być traktowany jako odpowiedź pieca na skok jednostkowy. Opis i podstawy identyfikacji wstępnej pieców oporowych komorowych można znaleźć w pracach [10, 12]

Na podstawie znajomości pulsacji podstawowej w0 można określić czas trwania jednej sekwencji sygnału MBS T=2pw0. Czas trwania jednego impulsu sygnału MBS D określa się na podstawie twierdzenia Shanona - Kotelnikowa korzystając ze znajomości widma wykorzystywanego sygnału MBS.

Stosowana ilość sekwencji MBS ma podstawowe znaczenie dla dokładności uzyskanych wyników i będzie dokładniej omówiona w dalszej części pracy.